# Константин Курышев

# Новейшие разработки автомобильных реле

## от Fujitsu Components

Для автомобильной электроники последних лет (и, очевидно, ближайшего будущего) характерно увеличение чмсла электронных устройств и повышение их общего энерголотребления. С другой стороны, заказчики выдвигают необходимость миниатюризации узлов и комплектующих. Производители комплектующих при разработке новых изделий стремятся удовлетворить пожелания заказчиков. Не остаётся в стороне и фирма Fujitsu Components - один из мировых лидеров в производстве реле. Наиболее типичными и перспективными выразителями этих тенденций являются реле серий FTR-P3 и FTR-P4, а также новейшие разработки автомобильных реле: FВR-P53, FTR-P6 и FTR-Е1/FTR-Е2.

Одиночные реле FTR-P3 и двойные реле FTR-P4

Эти реле разработаны для сильноточных приводов. Это, например, стеклоподъемники,центральные замки дверей, люк в крыше и подгонка кресел. Но они столь же эффективны в управлении и менее мощных электромоторов, например, стеклоочистителей,наклона руля и выдвижной антенны.

Нагрузочный ток этих реле составляет 25 А при напряжении на электромоторе 14 В постоянного тока. Максимальный бросок тока — 35 А при напряжении 16 В, потребляемая мощность — всего 600 мВт. Размеры одиночного реле FTR-P3 — 17,4 (длина) 7,2 (ширина) 13,5 (высота) мм.

Для сдвоенного реле FTR-P4 предусмотрена полумостовая цоколевка, что упрощает разводку печатной платы для него.

Оба реле выпускаются со стандартным контактным зазором 0,3 мм (или 0,6 мм, если требуется повышенная устойчивость к перенапряжениям или размыканию большого тока).

Реле FTR-P3 и P4 успешно применяются в автомобилях Honda, Mitsubishi, Nissan, Mazda и Toyota. В последнее время их активно внедряют в свои изделия немецкие автомобилестроители.

Для реле FTR-P3 и P4 существуют аналоги с низким уровнем шума. Это одиночное реле FTR-P5 и сдвоенное FTR-P2. Их акустический шум не превышает 50 дБ на расстоянии 5 см. Это существенно снижает слышимые в салоне шумы от электронных схем управления. В то же время в некоторых применениях шум реле даже желателен — например, при включении указателя поворота. Считается, что отсутствие характерного «тикания » при включении «поворотника » может нервировать водителя. Хотя в большинстве устройств низкий уровень шума, конечно, плюс.

Попутно заметим, что FTR-P5 рассчитан на непрерывный ток в 25 А при номинальной рассеиваемой мощности 450 мВт. В нем предусмотрена структура с одной крышкой, что улучшает отвод тепла.

FBR53 — сверхминиатюрные реле (125 °C,1 form U/1 form A)

Особенностями этих реле являются большой непрерывный ток нагрузки 40 А (при 20 °C)и потребляемая мощность всего 600 мВт.

Реле рассчитано на напряжение 14 В (чисто резистивная нагрузка)и имеет ресурс в 100 000 переключений при токе 20 А. Допускается бросок тока при включении до 60 А при напряжении 60 В постоянного тока (при 20°C).

Реле имеет размеры 15,5 (длина) 12,1 ((ширина) 13,7 (высота)мм и весит 6 г.

Поскольку это реле работает по закону переключения 1 Form U, оно способно переключать две нагрузки одновременно и позволяет снизить вес и размеры устройств, в которых обычно требовалось два реле, например, для ламп аварийной сигнализации или усилителя рулевого управления.

В модификации с законом переключения 1 Form A оно может работать на сильноточную нагрузку, например, АБС или обогреватель стекла.

FTR-P6 — новое сверхминиатюрное реле (25 A,1 form C)

На сегодня FTR-P6 — самое миниатюрное автомобильное реле на ток 25 А из имеющихся на рынке. Размеры нового реле FTR-P6 11,8 (длина) 8,8 (ширина ) 10,3 (высота) мм.Его объем на 33%меньше, чем у предыдущего реле со штыревыми выводами — FTR-P3. Потребляемая мощность 800 мВт.

Реле выдерживает бросок тока в 35 А. Оно обладает низким акустическим шумом — 60 дБ/5 см, что позволяет опять-таки использовать его в салоне автомобиля.

Конструкция реле оптимизирована для виброустойчивости и пайки бессвинцовым припоем методом оплавления. Гарантируется надежность пайки в течение 15 лет по стандарту IPC-SM-785 5.

Все эти особенности позволяют использовать одиночное реле FTR-P6 для работы электроприводов с такими нагрузками, как стеклоочистители с прерывистым ходом и реверсивными электромоторами.

Реле FTR-P6 используется в замке дверей новой Toyota Hybrid Vehicle.

FTR-E1/FTR-E2

Самая последняя разработка Fujitsu Components — серии FTR-E1 и FTR-E2. Эти реле отличаются низким потреблением (640 мВт)и непрерывным током через контакты до 25 А. Низкий уровень акустического шума (до 60 дБ/5 см). Эта серия будет выпускаться в одиночном исполнении (FTR-E1) и сдвоенном (FTR-E2 с внутренней полумостовой схемой). Оба реле поступят на рынок в конце 2003 года.

Все новые реле разрабатываются c учетом новейших требований с точки зрения экологии: ни в самих реле, ни в процессе их производства не используются фреоны, кадмий или свинец.

В ближайшее время можно ожидать появления других изделий: поляризованных реле, высокотемпературных версий (SMC), а также реле для 42-вольтовых систем.

Параметры основных серий автомобильных реле Fujitsu Components приведены в таблице.

Таблица. Автомобильные реле Fujitsu Components

| Серия | ШхДхВ,мм | Вес, г | Контакт | Iраб , А/час | Uобм , В | Механическая износостойкость (число срабатываний) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FTR P1 (бесшумное) | 16,9х21,8х16,3 | 10,0 | 1С | 20/1 | 9...12 | 1000 х103 |
| FTR P2 (бесшумное) | 16,5х21,0х18,0 | 13,0 | 1С | 25/1 | 9...12 | 500 х103 |
| FTR P5 | 9,7 х20,4 х16,7 | 7,0 | 1С | 25/1 | 9...12 | 500х103 |
| FTR P6 | 12,1 х15,5 х10,3 | 3,0 | 1С | 25/1 | 9...12 | 107 |
| FTR P3 | 7,2 х17,4 х13,5 | 5,0 | 1С | 25/1 | 9...12 | 300 х103 |
| FTR P4 | 14,2 х17,4 х13,5 | 10,0 | 1С | 25/1 | 9...12 | 300х103 |
| FBR161 | 16,2х21,7х16,2 | 11,0 | 1С | 25/1,17/1 | 9...12 | 500х103 |
| FBR166 | 16,2х21,7х16,2 | 11,0 | 1С | 25/1 | 6...12 | 500х103 |
| FBR51/52 | 12,1х15,5х13,7 | 6,0 | 1С | 25/1 | 6...12 | 400х103 |
| FBR53 | 12,1х15,5х13,7 | 6,0 | 1U,!A | 40А) | 6...12 | 107 |
| FBR512/522 (миниатюрное сдвоенное) | 16,2х24,0х14,1 | 12,0 | 1Сх2 | 25/1 | 6...12 | 400х103 |
| FBR51(WF) (для ламповой нагрузки) | 12,1х15,5х13,7 | 6,0 | 1А | 25/1 | 9...12 | 1000х103 |
| FBR572/582 (сдвоенное,для батареи 24В) | 20,0х26,0х16,2 20,0х26,0х17,0 | 18,0 | 1С | 30/1 | 24 | 100х103 |
| FRL 274 | 21,3х23,7х19,2 | 20,0 | 1А,1С | 30 | 6...24 | 100х103 |
| FRL 274 (тип 40А) | 21,3х23,7х19,7 | 20,0 | 1А,1С | 50 | 12 | 200х103 |