| FUJITSU FP-510 Спецификация |  |
| --- | --- |
| метод печати | прямой термо-перенос |
| разрешение | 8 точек на мм (203dpi) |
| скорость печати |  |
| одноцветная | до 260 мм/сек |
| двухцветная | до 115 мм/сек |
| протяжка бумаги | прямая |
| обрезчик | частичная отрезка (стандартная комплектация) полная отрезка (программируемые частичная либо полная) (опционально) |
| бумага |  |
| толщина | 75 мкм - 150 мкм |
| диаметр рулона | до 102 мм (при толщине бумаги от 75 до 90 мкм) до 90 мм (при толщине бумаги от 90 до 150 мкм) |
| максимальная ширина печати |  |
| ширина рулона 58 мм | 48 мм (384 точки) или 52,5 мм (420 точек) |
| ширина рулона 60 мм | 54,5 мм (436 точек) |
| ширина рулона 80 мм | 64 мм (512 точек) или 72 мм (576 точек) |
| ширина рулона 83 мм | 80 мм (640 точек) |
| возможность печати штрихкодов | UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF, CODABAR (NW-7), CODE93, CODE128, PDF417, Data Matrix, QR code |
| потребление электроэнергии | ждущий режим: 4W/0,2A, рабочий: 44W/1,5A |
| датчики бумаги |  |
| окончания и скорого окончания | для горизонтального расположения принтера (стандартная комплектация), для вертикального (опционально) |
| черной метки | опционально |
| габаритные размеры | 128мм (ширина) 207мм (высота) 145мм (глубина) |
| вес | 1,9 кг |
| интерфейсы |  |
| RS232C | RS232C с питанием (D-SUB 25 pins) |
| USB | Type-B х 1 порт и Type-A x 2 порта |
| Parallel | Centronics IEE-1284 (Amphenol 36 пин) |
| RS232C + USB | RS232C (D-SUB 25 pins) + USB Type-B x 1 порт |
| Powered USB | USB (FCI 8 пин) |
| LAN | 10 BASE-T / 100 BASE-TX (RJ-45 x 1 порт) |
| драйверы | Windows Embedded для Point of service |
|  | Windows 2000, Windows Server 2003, Windows XP, Windows Vista |
|  | Java Pos (v1.10 совместимая) для Windows и Linux |
|  | OPos (v1.10 совместимая) |
|  | SUSE Linux |
| программный интерфейс | Standart ESC/POS |
| срок службы |  |
| механизм | 70 миллионов линий (MCBF) |
| абразивная стойкость | 150 км (одноцветная), 75 км (двухцветная) |
| обрезчик | 2 миллиона отрезов (при толщине бумаги 75 мкм) |
| условия эксплуатации |  |
| температура | от 0 до +40 градусов C |
| влажность | 10% - 95% (без образования конденсата, при максимальном значении влажности температура не выше 29 градусов С) |
| условия хранения |  |
| температура | от -20 до +60 градусов C |
| влажность | 5% - 95% (без образования конденсата) |

Особенности

Открытие крышки одним нажатием.

Высокая скорость печати: 260 мм/сек

Двухцветная печать

Компактный размер

Совместимость с бумажными рулонами разных размеров

Разнообразие способов подключения

Расширенная поддержка штрихкодов

Горизонтальное либо вертикальное (опционально) расположение принтера

Увеличенный срок службы

Соответствие европейским экологическим стандартам и RoHS